空調趣談

在習慣上，正壓力(大氣壓力以上的壓力，我們常把大氣壓力作為零壓力)時常用 psig (Kg/cm2) 作單位，若為負壓力(即大氣壓力以下的壓力，從大氣壓力開始向下算自0”~30”，到30”VAC，稱為絕對真空)美國人習慣用吋汞柱真空 ”Hg VAC (mmHg VAC)來表示。譬如說15”真空，因大氣壓力自0”向下可算到30”，所以15”真空表示半真空，當數字愈大表示真空程度愈高，理論上最高到30”，表示容器內沒有壓力了，這時稱”絕對真空”，從絕對真空起算之壓力，稱絕對壓力，在計算上，壓力要用絕對壓力( psia)，溫度要用絕對溫度。但在一般應用上，壓力可用錶壓力，溫度可用錶溫度。

在設計水管系時，慣用之壓力單位為呎水柱(‘wg)，或公尺水柱(m Aq)

在設計風管系時，慣用之壓力單位為吋水柱(“wg)，或毫米水柱(mm Aq)

水和空氣並無一定形狀，都稱作”流體”，但水(液體)不但比空氣(氣體)重，而且受壓力時它的體積不會變小，這種特性，讓我們能把它作為傳遞壓力的媒介，藉著管路，可以把一處的壓力傳到另一處，同時藉著活塞大小的比例，可以把小力換成大力，稱為”機械利益”，我們常見的怪手(挖土機)就是典型的例子。但氣體受壓力體積就會改變，這種特性，也讓我們能加以利用，譬如壓縮空氣，就能替我們作許多工作。

空氣是一種對我們最親近的東西，時刻不能離開，但一般人對它不會深入了解。可能是它易於得到和並不值錢的原因。大多數人只知道空氣是混合氣體，氮最多，氧次之，其他氣體如二氧化碳又次之，水汽和惰性氣體只有微量。但對我們空調工程人員來講，空氣中各種氣體的混合比例倒不是主要課題，我們最感興趣的是空氣中的水汽部份和塵埃部份，這兩者在空氣中只佔很小的比例，而且不是定值；但雖微小，影響空調卻很大，如果空氣中沒有這兩部份，那空調真是太簡單了。

空氣是氣體，氣體的體積最易受壓力和溫度改變而改變，壓力大體積就小，反之就大，而溫度高體積就大，反之就小。在空調工程應用上(非冷凍)，把在一標準大氣壓下，相對濕度為50%，溫度為78 F(26C)時的空氣狀態，稱為”標準空氣”，”標準空氣”之體積，每磅(Lb)為13.34立方呎(ft3)，每公斤(Kg)為0.77立方公尺(m3)。

所有的空氣器具，機械，以及空調工程計算，都以”標準空氣”作為依據。在我們空調系統內，不是有壓縮機嗎? 但它是在冷媒循環管系內，在空氣循環管系內，只有”風機”，風機只是促使空氣流動循環的器具，不論是抽風或送風，它並不是在壓縮空氣，所以在空調(非冷凍)工程人員中，空氣並沒有被壓縮的觀念，它永遠是標準空氣，由於不需考慮空氣的體積問題，因之在設計上可以簡化。

撇下空調不談，空氣除了提供生物呼吸外，還有太多的其他用途，例如用冷凍技術把空氣先予以液化，然後分餾出氮，氧，二氧化碳等，再予以液化，須知液態氧是火箭與飛彈的燃料之一，世界列強無不注重軍備，因之冷凍導致的液態氣體也就成為重要的一環。  2011-05-03  0117 會員    (第十次)